# Diagnostic Report — baseline_1.csv

Generated: 2026-09-07 07:03 UTC  •  Signal: baseline_1.csv

# Statistical Summary

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| rms | 0.890242 |
| kurtosis | 3.01357 |
| peak_to_peak | 8.35878 |

# FFT Spectrum — Top Peaks

| Frequency (Hz) | Magnitude (dB) | Note |
| --- | --- | --- |
| 1375.00 | -68.6 |  |
| 1400.00 | -69.3 |  |
| 1350.00 | -69.4 |  |
| 1425.00 | -69.8 |  |
| 3725.00 | -70.3 |  |
| 3750.00 | -70.4 |  |
| 3775.00 | -71.0 |  |
| 3700.00 | -71.0 |  |
| 1600.00 | -71.8 |  |
| 1625.00 | -71.9 |  |

# Envelope Analysis — Top Peaks

| Frequency (Hz) | Magnitude (dB) | Bearing Match |
| --- | --- | --- |
| 106.32 | -20.0 | BPFO |

# Bearing Characteristic Frequencies

| Frequency | Value (Hz) |
| --- | --- |
| BPFO | 106.32 |
| BPFI | 160.68 |
| BSF | 69.84 |
| FTF | 11.81 |
| shaft_freq_hz | 29.67 |
| input_parameters | {'num_balls': 9, 'ball_diameter_mm': 7.94, 'pitch_diameter_mm': 39.0, 'contact_angle_deg': 0.0, 'shaft_speed_rpm': 1780.0} |

# ISO 20816-3 Evaluation

Evaluation Zone C  —  Unsatisfactory  (RMS velocity: 0.000 mm/s)

# Diagnostic Summary

Machine condition - Zone C (Unsatisfactory).